海创药业股份有限公司

海创药业研发生产基地建设项目

环境影响评价征求意见稿

- 项目名称、性质及建设地点

（1）建设项目名称：海创药业研发生产基地建设项目

（2）建设单位：海创药业股份有限公司

（3）建设项目性质：新建

（4）项目建设地点：四川省成都市成都天府国际生物城

（5）总投资：项目总投资62483.10万元

- 项目主要建设内容、规模

项目总建筑面积约9万平方米，包括总部综合楼、国际研发中心、生产中心、配套运行设施等，项目将按照国家药品监督管理局GMP标准，形成口服固体制剂车间（片剂年产6亿片，硬胶囊剂年产6亿粒，颗粒剂年产0.2亿袋），软胶囊剂车间年产3亿粒，无菌制剂车间年产0.4亿支的生产能力，集公司新药研发及生产、营销展示、学术交流等功能，旨在提高公司研产销一体化能力。

- 主要建设内容及项目组成

工程项目组成及主要环境问题见下表：

表1  项目组成及主要环境问题表

| 类别 | 项目组成 | 建设内容及规模 | 主要环境问题 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 施工期 | 运行期 |
| 主体工程 | 生产中心（含QC实验室） | 新建生产中心1座，占地面积约3913.75m2，共5层，内设固体制剂一车间、固体制剂二车间、软胶囊剂车间、无菌注射剂车间和QC实验室 | 扬尘、废水、噪声、挖出土石方、弃渣、占用土地、破坏植被、水土流失等 | 废水、废气、固体废物、设备噪声 |
|  | 国际研发中心 | 新建国际研发中心1座，占地面积约1266.18m2，共10层，内设研发小试实验室及研发中试车间 |  | 废水、废气、固体废物、设备噪声 |
| 辅助及公用工程 | 供水系统 | 项目用水由市政自来水管网提供，经管道引入，场地内铺设环状管网 |  | / |
|  | 排水系统 | 项目排水体制为雨污分流制，各建筑屋面和道路雨水经雨水管道排入市政雨水管网；污水排水系统按污水性质和被污染程度设置分流排水和合流排水系统 |  | 废水 |
|  | 供电系统 | 来自市政电网，电缆地埋引入10KV变电，供项目正常运行用电 |  | / |
|  | 消防系统 | 总部综合大楼负一层设置消防水池及消防水泵房 |  | 废水 |
|  | 纯化水制备系统 | 新建一套纯水制备系统（4t/h）和注射用水制备系统（2t/h），位于生产中心，用于工艺用纯水及注射用水的制备 |  | 废水 |
|  | 锅炉房 | 项目在锅炉房内配置2台天然气燃气锅炉（1台额定蒸发量6.0T/h，1台额定蒸发量4.0T/h） |  | 废气、废水、固体废物 |
|  | 机修间 | 新建机修间1座，主要承担生产线机械设备的检修任务，主要包括设备零部件的清洗、修复和更换等 |  | 固废、设备噪声 |
| 环保工程 | 污水处理站 | 新建污水处理站1座，设计规模为400m3/d，设计工艺为“UV+多维电解+废水调节池+水解酸化池+中沉池+AO+二沉池+絮凝池+消毒” |  | 污泥、废气 |
|  | 危废暂存间 | 新建危废暂存间1座，用于暂存全厂的危废废物 |  | 废气、固废 |
|  | 事故应急池 | 新建事故应急池1座，用于暂存全厂的事故废水 |  | 废水 |
|  | 初期雨水池 | 新建初期雨水池1座，用于暂存全厂的初期雨水 |  | 废水 |
|  | 废气处理系统 | 新建4套“碱液喷淋+过滤棉+2级活性炭吸附”装置，分别处理国际研发中心产生的废气、生产中心产生的废气和QC实验产生的废气以及污水处理站产生的恶臭 |  | 废水、废气 |
| 储运工程 | 甲类库房 | 新建1座甲类库房，主要承担易燃、有毒等化学品的贮存任务 |  | 环境风险、固废 |
|  | 综合库房 | 新建1座综合库房，主要承担原辅材料及成品的贮存任务 |  | 固废 |
| 办公及生活设施 | 总部综合楼 | 新建1座总部综合大楼，用于日常办公 |  | 生活垃圾、生活废水、设备噪声 |
|  | 宿舍楼 | 新建1栋宿舍楼（含食堂），用于员工住宿及餐饮 |  |  |
|  | 门卫室 | 新建2座门卫室 |  | 生活垃圾 |

- 项目对环境可能造成影响的概述

1、废气

项目营运期产生的废气污染物主要来自研国际研发中心研发及中试产生研发废气；生产中心制剂过程中产生的制剂废气；QC实验室产生的实验废气；污水处理站产生的恶臭、锅炉烟气、食堂油烟等。废气污染物主要为盐酸雾、硫酸雾、VOCs、H2S、NH3、颗粒物、SO2、NOx等。

2、废水

本项目废水主要包括实验废水、研发废水、设备清洗废水、灭菌废水，循环冷却排污水，纯水制备浓水，注射用水制备浓水，锅炉废水，洗衣废水，生活污水，食堂废水，喷淋洗涤废水，地坪清洗废水等。

3、噪声

本项目运营过程中噪声主要来源于各种泵类、各类风机、空压机等空气动力及机械设备噪声等，噪声强度约为70～85dB (A)之间。

4、固废

项目固体废物主要包括危险废物和一般固体废物。其中项目危险废物包括废药品、不合格药品、轧盖破损件、实验废液、QC实验室质检废物（废防护用品、废样品、废试剂、废培养基、前三次润洗废液、废器皿等）、废反渗透膜、废过滤材料、废活性炭、废离子交换树脂、废包装材料（内包装材料）、废包装桶、废机油、收尘灰、过滤器滤芯、污泥等；项目一般固体废物包括生活垃圾、废包装材料（外包装材料）、餐厨垃圾及废油脂。

- 预防或者减轻不良环境影响的对策和措施的要点

1、废气

（1）有组织废气

① 国际研发中心

国际研发中心产生的粉尘、酸性废气、有机废气采用“碱洗喷淋+过滤棉+2级活性炭吸附”工艺治理后，经车间楼顶排气筒排放，净化后的酸性废气排放满足《大气污染综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准；有机废气及颗粒物排放满足《制药工业大气污染物排放标准》（GB 37823—2019）中“表2大气污染物特别排放限值”要求和《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》（DB51/2377-2017）表3相关限值要求。

② 生产中心

固体制剂、软胶囊生产及无菌注射剂产生粉尘及有机废气的工序均在车间洁净区内进行，生产过程中产生的粉尘经称量罩和专用除尘管道收集，经车间内自带的布袋除尘系统处理后汇集至楼顶空调排风口排放，有机废气经专用管道效收集后汇至楼顶排气筒排放，在排气筒底部设置“碱洗喷淋+过滤棉+2级活性炭吸附”装置对有机废气进行治理。净化后的有机废气及颗粒物排放满足《制药工业大气污染物排放标准》（GB 37823—2019）中“表2大气污染物特别排放限值”要求和《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》（DB51/2377-2017）表3相关限值要求。

③ QC实验室

项目QC实验室内的实验操作均在通风橱内或万向罩下进行，通风橱和万向罩均为负压操作，实验室各通风橱和万向罩排出的废气汇集于排风竖井通道后通过楼顶排气筒排放，在排气筒底部设置“碱液喷淋+过滤棉+2级活性炭吸附”装置对实验废气进行治理。净化后废气排放满足《大气污染综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准和《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》（DB51/2377-2017）表3相关限值要求。

④ 污水处理站废气

污水处理站采用全密闭式，收集的恶臭送“碱液喷淋+过滤棉+2级活性炭吸附”装置进行治理，治理效率大于90%，恶臭排放满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）相关要求。

⑤ 锅炉烟气

本项目锅炉采用低氮燃烧技术，并安装2套低氮燃烧器，处理后的烟气经15m高排气筒排放，排放满足《成都市锅炉大气污染物排放标准》（DB51/2672-2020）相关要求。

⑥ 食堂油烟

项目食堂配套一台静电油烟净化器，通过专用烟道引至楼顶排气筒排放，类比同类设备工艺可知，其对油烟净化效率大于85%，可确保排放油烟满足《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）表2限值要求。

（2）无组织排放

针对项目存在的无组织排放，本评价以国际研发中心、QC实验室、污水处理站边界为起点划定分别断定100米的卫生防护距离。根据现场勘查，本项目划定的卫生防护距离内无居民、医院、学校等敏感目标。同时，本评价要求项目卫生防护距离范围内今后不得迁入人群居住、生活服务设施、学校、医院等敏感设施。

2、废水

项目新建污水处理站，采用“UV+多维电解+废水调节池+水解酸化池+中沉池+AO+二沉池+絮凝池+消毒”工艺，设计处理能力为400m3/d，经污水处理站处理后出水达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）相关标准后，再经污水管网排入生物城污水处理厂集中处理达《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅲ类标准（其中TN≤10mg/L）后排入锦江。

3、噪声

项目拟采取的降噪措施包括：①尽量选用低噪声设备；②较强噪声源设备设隔音罩、消声器，操作岗位设隔音室；③震动设备设减振器或减振装置；④管道设计中注意防振、防冲击，以减轻落料、振动噪声，风管及流体输送注意改善其流畅状况，减少空气动力噪声；⑤总图合理布置，防止噪声叠加和干扰，利用距离衰减。通过一系列噪声综合治理后，使生产线设备噪声值降低了10-20dB(A)，尽可能的减少了噪声对外环境的影响。

4、固废

项目固废按照“三化”原则进行处置，具体处置情况如下：QC实验室产生的质检废物（废防护用品、废样品、废试剂、废培养基、前三次润洗废液、废器皿等）先经高温灭菌处理后，与其他危险废物分类收集、暂存于危废暂存间内，委托有资质的单位处置；废药品、不合格药品、轧盖破损件、实验废液、废反渗透膜、废过滤材料、废活性炭、废离子交换树脂、废包装材料（内包装材料）、废包装桶、废机油、过滤器滤芯、污泥等均属于危险废物，委托有资质的单位处置；除尘灰作为原料返回各自的生产线；生活垃圾交由当地环卫部门清运；废包装材料（外包装材料）外售废品回收站；餐厨垃圾及餐厨垃圾及废油脂交由餐厨垃圾处理单位收集清运。

5、地下水

项目按重点污染防治区、一般污染防治区、简单防渗区分别采取不同等级的防渗措施，防渗层尽量在地表铺设，防渗材料拟选取环氧树脂和水泥基渗透结晶型防渗材料，按照污染防治分区采取不同的设计方案，具体如下：

① 一般污染防治区按照《环影响评价技术导则-地下水环境》(GBl8598-2016)中的要求设计防渗方案。一般污染防治区：等效黏土防渗层Mb≥1.5m，渗透系数K≤10-7cm/s。

② 重点污染防治区按照《环影响评价技术导则-地下水环境》(GBl8598-2016)中的要求设计防渗方案，重点防渗区：等效黏土防渗层Mb≥6.0m，渗透系数K≤10-7cm/s，其中危废暂存间渗透系数K≤10-10cm/s。

③ 简单防渗区：按照《环影响评价技术导则-地下水环境》(GBl8598-2016)中的要求设计防渗方案，简单防渗区只需进行地面硬化处理。

- 环境影响报告书提出的环境影响评价结论的要点

1、项目生产过程中产生的废气、废水、固废和噪声在采取有效治理措施后，可实现达标排放。

2、项目建成后对区域环境质量影响较小。

3、项目从工艺技术、节能降耗、综合利用和污染物治理上都体现了清洁生产的原则。

4、海创药业研发生产基地建设项目符合国家现行产业政策，项目拟采用的生产工艺先进、成熟、可靠，符合清洁生产要求；项目采取的污染治理措施成熟可靠且技术经济可行，排放污染物能够达到国家和行业规定的标准，对评价区域环境质量的影响不明显。项目对外环境的环境风险影响处于可接受水平，风险防范措施及应急预案切实可行。

只要严格落实环境影响报告书提出的环保对策及措施，严格执行“三同时”制度，确保项目污染物达标排放，认真落实环境风险的防范措施及应急预案，则该项目在成都市双流区成都天府国际生物城内建设从环保角度可行。

- 公众提出意见的方式和途径

公示期间，公众可向建设单位、环评单位通过电话、传真、信件、电子邮件等方式提出对本项目建设及环评工作的意见和看法。为便于进一步了解公众的具体意见和建议，请公众在发表意见的同时尽量提供详尽的联系方式。

- 公众提出意见的起止时间

若您对项目建设或本次环评工作有何意见或建设性意见，请您在本公示之日10个工作日的公示期间内提出意见。